# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIALES # PATRULLAJE PREVENTIVO

| NOMBRE PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA |  |  |  |
| COMUNA |  | REGIÓN |  |
| FECHA |  | VERSIÓN N° |  |

- GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden a los estándares mínimos establecidos para el proyecto de “patrullaje preventivo xxx”, que solicita la adquisición de “xx vehículos motorizados” de distinta categorización (pick up, sedan, motocicletas, etc.), equipamiento tecnológico y elementos de protección personal que permitan efectuar las rondas de vigilancia focalizadas en los territorios “seleccionados”(describir), donde se concentran los “problemas de seguridad o delitos”(describir) que la iniciativa busca impactar.

0.0 GARANTÍAS Y PERMISOS

Garantía

Todo vehículo adquirido debe contar con una garantía mínima de 6 meses o 5mil kilómetros recorridos, por fallas en el vehículo o sus componentes, lo que permita solicitar la reparación o cambio de estos sin costo alguno para el municipio.

Permisos

Será de responsabilidad y costo del municipio la obtención y mantención en vigencia, de toda la documentación asociada a los vehículos, como lo son el permiso de circulación, Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, revisión técnica, certificado de gases y sello verde. Todo lo anterior para garantizar una adecuada circulación de todos los vehículos adquiridos

1. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

  - CAMIONETA 4X4 PICK-UP (VEHÍCULO TIPO A)

Se solicita la adquisición de 01 Camioneta 4X4 pick-up (vehículo tipo A) nueva, sin uso y con las siguientes características:

- Cabina: doble

- Motor:  diésel, 4 cilindros en línea

- Cilindrada: 2800 cc o superior

- Capacidad de estanque: 75 litros o superior

- Potencia: 147 Hp o superior

- Combustible: diésel

- Tamaño rueda: 245/70 R16 o similar

- Sistema de dirección: Piñón y cremallera

- Transmisión: Mecánica de 6 velocidades RE

- Tracción: 4x2, 4x4H, 4x4L, integradas

- Capacidad de carga pick up: 800 Kg o superior

- Frenos delanteros/ traseros: Discos/ Discos

- Branding: Ploteo debe incluir logos y diseño municipal. Este debe ser validado por la SPD en etapa de ejecución (2)

- Seguridad: Anclaje ISOFIX, ABS/EBD, doble airbag frontal, cinturón de 3 puntas en 5 plazas, inmovilizador, sensor de retroceso.

- Equipamiento interior: aire acondicionado, alza vidrios eléctricos, cierre centralizado, regulador altura de luces, radio MP3 + BLUETOOTH + Auxiliar + USB, salida 12V delantera, llave con control remoto, 2 parlantes + 2 Tweeter, volante regulable en altura.

  - AUTO SEDAN O SUV (VEHÍCULO TIPO B)

Se solicita la adquisición de 01 Auto sedan o SUV (vehículo tipo B) nuevo, sin uso y con las siguientes características:

- Motor: 4 cilindros en línea

- Cilindrada: 1800 cc o superior

- Capacidad estanque: 48 litros o superior

- Potencia: 130 HP o superior

- Combustible: gasolina

- Sistema de dirección: Cremallera de dirección

- Transmisión: mecánica o CVT

- Tracción: 4x2 o 4x4

- Frenos delanteros/ traseros: Discos/ Discos

- Branding: Ploteo debe incluir logos y diseño municipal. Este debe ser validado por la SPD en etapa de ejecución (2)

- Seguridad: Anclaje ISOFIX, ABS/EBD, doble airbag frontal, cinturón de 3 puntas en 5 plazas, inmovilizador, sensor de retroceso.

- Equipamiento interior: aire acondicionado, alza vidrios eléctricos, cierre centralizado, regulador altura de luces, radio MP3 + BLUETOOTH + Auxiliar + USB, salida 12V delantera, llave con control remoto, 2 parlantes + 2 Tweeter, volante regulable en altura.

  - MOTOCICLETA (VEHICULO TIPO C)

Se solicita la adquisición de 01 Motocicleta (vehículo tipo C) nueva, sin uso y con las siguientes características:

- Modelo: Multipropósito. (no scooter).

- Motor: Mono cilíndrico vertical, 4T, DOHC enfriado por líquido

- Cilindrada: 300 cc o superior

- Iluminación: Faros y luces traseras.

- Capacidad del tanque de combustible: Desde 11 litros.

- Potencia máxima 26.9 HP @ 8.500 RPM o superior

- Sistema de Combustible: Alimentación inyección electrónica PGM-FI

- Sistema eléctrico: Arranque: Sistema de arranque eléctrico

- Branding: Ploteo debe incluir logos y diseño municipal. Este debe ser validado por la SPD en etapa de ejecución (2)

- Chasis: Construcción en acero de alta resistencia

- Altura del asiento: Desde 840 mm

- Transmisión: Desde 5 velocidades.

- Suspensión: Delantera tipo telescópica, trasera mono amortiguador/monoshock.

- Frenos: Disco hidráulico en la parte delantera y trasera, debe incluir tecnología ABS.

- EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO COMPLEMENTARIO PARA VEHÍCULOS (TIPO A Y B)

  - BALIZA

Se solicita incluir en cada vehículo (tipo A y B) 1 baliza con los siguientes requisitos técnicos mínimos:

- Largo 1,2 mts

- Voltaje de entrada 12ª 24V

- IP:67.

- 360° de iluminación sin obstáculos lúmenes 110 o superior

- Bi-Color, rojo-azul

- Modos de operaciones constantes y estroboscópico

- Temperatura de Trabajo de 30° a 60° C

- Iluminación LED

  - RADIO COMUNICACIONES

Se solicita incluir como mínimo un equipo de radio comunicación por vehículo, con los siguientes requisitos técnicos:

- Radios de tipo portátiles o móviles

- Radios de largo alcance múltiples Bandas

- Analógico / digital

- Capacidad de cifrar comunicaciones

- High power

- 16 Canales mínimo

- Low power

  - INVERSOR

Se solicita incluir inversor con los siguientes requisitos técnicos mínimos:

- Voltaje entrada 10 a 12V

- Voltaje salida 220 V

- Frecuencia 50 Hz

- Apagado térmico automático

- Watt:1000W

- Aluminio

- Salidas USB

  - MEGÁFONO

El megáfono propuesto debe cumplir los siguientes requisitos técnicos mínimos:

- Alimentación 12V – 24V

- Al menos 3 sonidos predeterminados; ambulancia, policía, bomberos, etc.

- Micrófono de megafonía y micrófono con reproductor

- Megáfono 80W, Frecuencias 100 Hz – 10Khz

- Entrada USB, reproducción MP3

  - CÁMARA VEHICULAR

Se debe incorporar como mínimo 1 cámara por vehículo, que cumpla con las siguientes características técnicas mínimas:

- Resolución video frontal 1080P(1920 1080)

- Formato de Video MOV H264 o superior

- Grabación automática de bucle: OFF/1 min/2 min/3min

- Resolución de la imagen 12M, 8M,5M,3M

- Tarjeta memoria mínimo 16 GB

- Micrófono, altavoz y batería incorporado.

- Frecuencia 50Hz /60HZ

- Puerto ranura para tarjeta AV IN / Micro USB/ TF / SD

  - FOCO LUZ LED

Las características técnicas mínimas que deben cumplir los focos LED son las siguientes:

- Direccional

- Alimentación de 12 a 24V

- Potencia mínima 48W

- Iluminación LED color blanco

- Interruptor en vehículo

- Fijación o montura superior (techo)

  - KIT DE EMERGENCIA

Cada vehículo deberá considerar un set con cada uno de los siguientes elementos:

- Chaleco reflectante

- Extintor (de polvo químico seco, clasificación para fuegos ABC)

- Triangulo y botiquín de primeros auxilios para que estén a disposición en el vehículo.

- EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO COMPLEMENTARIO PARA VEHÍCULOS (TIPO C)

  - PARRILLA PARA INSTALAR BALIZA Y MALETA

Se solicita inclusión de 1 parrilla universal o específica para el modelo de motocicleta seleccionado, según las siguientes características mínimas:

- Material de fabricación: acero carbono

- Pintura: industrial electrostática anticorrosiva

- Grosor: 3mm

- Fijación: Pernos y/o bujes de fijación (debe incluir fijación completa sin necesidad de elementos adicionales)

  - BALIZA PARA MOTOS

Las balizas deberán cumplir las siguientes características de diseño:

- Tipo baliza: estroboscópica/ intermitente

- Conexión: Alámbrica

- Protección: IP65

- Tipo fijación: Apernada/ Atornillada

- Temperatura de Operación: -10 ° C a 55 ° C

- Voltaje de entrada: 12ª 24V

  - MALETA TRASERA

- Capacidad: 32 Lts o superior.

- Material: PP inyectado en alta presión.

- Tipo Base: base universal (se puede instalar en cualquier moto que tenga parrilla)

- Seguridad: chapa de seguridad con llaves

  - RADIO COMUNICACIONES PORTÁTILES

Se solicita incluir como mínimo un equipo de radio comunicación por vehículo, con los siguientes requisitos técnicos mínimos:

- Radios de tipo portátiles

- Radios de largo alcance múltiples Bandas

- Analógico / digital

- Capacidad de cifrar comunicaciones

- High power

- 16 Canales mínimo

- Low power

- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y TECNOLOGÍA PARA PATRULLEROS

  - CHALECO ANTIBALAS

Se solicita inclusión de 01 chaleco antibalas para cada patrullero a bordo de los vehículos adquiridos. Estos deben cumplir con los siguientes Requisitos técnicos mínimos:

- Nivel de protección balístico nivel IIIA

- certificado por IDIC (Instituto de Investigación y Control del Ejército), que debe proteger al menos     contra impactos de balas calibre 9 milímetros, 38 Super Police y punto 44.

- La resistencia balística deberá estar certificada de acuerdo a la NORMA NIJ 0101.04.

- Panel balístico con blindaje protección 360º.

- Funda de chaleco de tela impermeable, resistente al roce, tracción, fricción, pilling y repelencia.

  - CASCO ANTIBALAS

se solicita inclusión de 01 casco antibalas para cada patrullero a bordo de los vehículos adquiridos. Estos deben cumplir con los siguientes Requisitos técnicos mínimos:

- Nivel de protección IIIA certificado por IDIC (Instituto de Investigación y Control del Ejército)

- Con capacidad de protección frente a balas de 9 milímetros, con protección frontal, superior, lateral y de cuello.

  - CÁMARA CORPORAL

Se solicita la inclusión de 01 cámara corporal para cada patrullero a bordo de los vehículos. Estos deben cumplir con los siguientes requisitos técnicos mínimos:

- Calidad de video: grabación de video en alta definición (HD).

- Resolución: 1080P / 720P

- Formatos:

- Audio: Audio de alta calidad.

- Seguridad de los datos: Software con cifrado, autenticación de usuario y otras medidas de seguridad para proteger las grabaciones

- Post Proceso de imágenes: desde un PC, no desde la cámara. (no se pueden borrar imágenes desde el dispositivo).

- Batería: Integral (no se debe extraer del dispositivo).

- Duración de batería: desde 12 horas o más.

- Tiempo de grabación: hasta 70 horas (dependerá de la resolución configurada en la cámara)

- Resistencia: Clasificaciones de resistencia al agua y al polvo, desde IP67.

- Almacenamiento: memoria interna, NO se recomiendan dispositivos con slot y/o ranuras para memoria y/o expansión de memoria. Almacenamiento de datos en la nube OPCIONAL, costos mensuales y/o anuales a cargo de la municipalidad.

- Captura previa al incidente: captura hasta 60 segundos (o más) de video antes de que se presione el botón de grabación.

- Accesorio Montura: debe incluir obligatoriamente una montura para uso en Cabeza, Hombro o Pecho.

- Capacitación: debe incluir capacitación de uso, mínimo de 60 minutos para 2 personas como mínimo.

- DockStation – Base: debe incluir base de carga y/o extracción de imágenes.

- Angulo de visión: 130° o más.

- Garantía: 1 año.

  - RODILLERAS

- Material: Espuma, naylon, poliéster, goma/ Caucho.

- Cierres: Gancho y bucle.

- Talla: única/ universal

  - BOTAS TÁCTICAS

- Puntera de alta resistencia según normal chilena NCH772/2

- Planta de goma PVC antideslizante

- Cordones

- Punta y talón reforzados

Nombre, Firma y Timbre de profesional

Encargado Técnico Proyecto