# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIALES # TIPOLOGÍA SISTEMAS DE TELEPROTECCIÓN - CTV

| NOMBRE PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA |  |  |  |
| COMUNA |  | REGIÓN |  |
| FECHA |  | VERSIÓN N° |  |

- GENERALIDADES:

La implementación del sistema de teleprotección considera la postación, instalación de cámaras de alto estándar tecnológico, sistema de transmisión para envío de la información a la central de monitoreo e integración de las nuevas cámaras a los sistemas ya existentes. Se requiere que las cámaras queden conectadas a la central de monitoreo que se indican en antecedentes técnicos. Asimismo, debe contar con programas y estándares de mantenciones preventivas y correctivas.

La propuesta de intervención consta de la instalación de cámaras de televigilancia en puntos estratégicos de la ciudad con el fin de contribuir en la disminución de las oportunidades de delito en espacios públicos de la ciudad, los cuales repercuten en las actividades y relaciones que se generan en la comunidad. La implementación de este proyecto busca contribuir en mejorar la sensación de inseguridad, permitir una   adecuada coordinación   entre   la   comunidad   y   las instituciones; Municipio, Policías, Ministerio Público entre otras, que permitan generar acciones de prevención entre todos loa agentes institucionales y delorden civil en material de prevención del delito. El proyecto contempla la integración de las cámaras a la Central Municipal de Monitoreo Integrado, lo cual permitirá aumentar la eficacia en su operatividad en sectores donde el sistema actual no daba alcance y en puntos de cámaras obsoletos o dañados en su estructura de soporte, permitiendo gestionar respuestas ante hechos delictivos, en espacios donde el fenómeno delictual ha surgido o diversificado su accionar.

- UBICACIÓN DE LA OBRA

La obra se encuentra emplazada en los puntos que se detallan a continuación, de la comuna de _____________. Así también los tipos de cámaras asociados a cada punto a implementar.

| 1 | Avenida 4 con Calle C | cámara fija con lectura facial + PTZ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Avenida 7 con Calle D | cámara PTZ |
| 3 | Avenida 11 con Calle P | cámara PTZ |
| 4 | Avenida 10 con Avenida 14 | cámara Panorámica |

Las cámaras de Televigilancia serán conectadas e integradas al actual sistema de la Central Municipal de Monitoreo Integrado, ubicada en Calle A con Avenida 5, además, serán visualizadas y monitoreadas en la Central Anexa, ubicada en Dependencias de la Prefectura Carabineros (CENCO), ubicada en avenida 9 con calle K.

El sistema de enlaces inalámbricos deberá operar en la Banda no licenciada de servicios limitados autorizada por Subtel. Adicionalmente y considerando la importante cantidad de equipos existentes en la Dirección Municipal de Seguridad Pública, relacionados al actual sistema de cámaras de televigilancia, estos deberán poseer mecanismos de sincronización para co-existir con los equipos existentes a fin de minimizar los efectos de auto interferencia y evitar el aumento de los niveles de ruido electromagnético.

En consecuencia, la presente iniciativa demanda la provision, instalación y implementación de un total de 04 puntos con cámaras de televigilancia de última generación, con sus respectivas antenas conectadas e integradas a la actual Central de Cámaras de Televigilancia. Cada una de estas cámaras debe poseer de forma nativa diversas reglas de análisis de video inteligente avanzadas, permitiendo así un óptimo desempeño, escalabilidad y rendimiento en la explotación del sistema.

La solución propuesta deberá permitir su crecimiento en sentido de incorporar o aumentar las capacidades de procesamiento y transmisión por cada punto. Asi mismo, el proceso de implementación e integración tecnológica considera, al menos, los siguientes puntos:

- Instalación y suministro de una nueva infraestructura de Video Vigilancia IP.

- Diseño e Ingeniería de Detalles: Arquitectura del Sistema.

- Programa de trabajo.

- Instalación de plataforma de Cableado Estructurado, Fibra óptica, redes inalámbricas según sea el caso.

- Instalación de Canalizaciones complementarias EMT y escalerillas y otras si fuesen necesarias.

- Configuración completa del Sistema.

- Pruebas y puesta en servicio.

- Confección de documentos que conformarán la etapa de entrega. Commissioning and Acceptance.

- Planos As-Built para toda la solución integrada.

- Entrega de pauta de garantía para los productos y sus aplicaciones.

- Propuesta de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

Como cuestión preliminar, la alusión a marcas que se realicen en las presentes bases, debe entenderse como meramente referencial. Sin embargo, la calidad de los materiales y elementos que utilice el proveedor, deberán cumplir con el estándar de calidad de la marca señalada como referencia si fuera el caso.

EL profesional asignado como contraparte informara y coordinara con la Unidad Técnica Municipal (UTM) respectiva, todo el proceso de instalación, según lo señalado en la Carta Gantt propuesta por la empresa.

- ESTÁNDARES Y CÓDIGOS APLICABLES

Los criterios de revisión estarán basados en normas nacionales e internacionales estandarizadas tales como:

- Normas del Instituto Nacional de Normalización

- Especificaciones del reglamento SEC, el Código Eléctrico de la Norma Chilena NCh Elec. 2/84, NCh Elec.4/2003, NCh Elec.10/84 y Normas Técnicas complementarias.

- NFPA–72, Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (National Fire Protection Association – NFPA)

- NFPA–731, Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (National Fire Protection Association – NFPA)

- ANSI/TIA/EIA–568–C.0, Estándar de Cableado de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales, Parte 1: Requerimientos Generales, 2005.

- ANSI/TIA/EIA–568–C.1, Estándar de Cableado de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales, Parte 2: Componentes de Cableado de Par Trenzado Balanceado, 2005.

- ANSI/TIA/EIA–568–C.2: Estándar de Cableado de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales, Componentes de Cableado de Par Trenzado Balanceado para categoría 6, 2005.

- ANSI/TIA/EIA–568–C.3, Estándar de Cableado de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales, Componentes de Cableado de Fibra Óptica, marzo del 2005.

- ANSI/TIA/EIA–569–A, Estándar de Canalizaciones y Espacios de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales, febrero de 1998.

- ANSI/TIA/EIA–606–A, Estándar de Administración para Infraestructura de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales, febrero del 2002.

- ANSI/TIA/EIA–607–A, Requerimientos de Conexión y Puesta a Tierra de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales, noviembre del 2002.

- NEC/NFPA–70, Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (National Fire Protection Association – NFPA), Código Eléctrico Nacional (National Electric Code – NEC), 2002.

- Ley General y Ordenanza de Urbanismo y Construcciones. (Decreto 458 y Decreto 47, Ley 21636) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Ante la duda de la CTC de materiales utilizados no certificados, el contratista deberá efectuar, a su costo, las correspondientes certificaciones en un laboratorio reconocido y aprobado por UTM.

- DISCREPANCIAS DE INFORMACIÓN

Cualquier error u omisión, diferencia o contradicción entre los antecedentes del proyecto deberá ser consultada con la I.T.O. Sin embargo, cualquier antecedente extra que se deba considerar y no esté mencionado en estas Especificaciones Técnicas, será responsabilidad del oferente conseguir; tramitar; formular, instalar y /u obtener a su costo. Debido a que el proyecto se concibe y se dará por finalizado una vez entregado y verificada funcionalidad de todos los elementos que conforman el proyecto, por parte del oferente a Inspección Técnica.

Todas las cantidades y cubicaciones que aparecen en los planos, especificaciones y anexos, sólo son a título de orientación, pues el contratista deberá estudiar su propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones.  Será responsabilidad del contratista que la obra a ejecutar cumpla con la normativa vigente al momento de construir, acorde lo proyectado y a los requisitos que indique la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad

- OBRAS PROVISORIAS E INSTALACIÓN DE FAENAS

  - CIERRE PROVISORIO

# Antes de efectuar el cierre se debera presentar un plan que incluya: alternativas de cruce peatonal, acceso a locales comerciales, viviends y predios, consideraciones de Seguridad, permisos a solicitar (si corresponde), propuesta de ubicación de faenas, impacto vial (si corresponde). Este será presentado y coordinado con el ITO, UTM y las autoridades correspondientes. Se deberá implementar un plan de cierre y carta gantt del proyecto que vele por el no entorpecimiento del flujo peatonal y vial del entorno a emplazar los puntos de intervención.

Se deberá considerar aislar o cerra el perimetro del terreno con paneles de estructura de madera cerradas con malla tipo raschel de 1,5 mt. de altura aprox. Preferentemente de color naranja. Se deberán considerar todos los elementos de seguridad aplicables al peaton y vialidad, para ello mediante la asesoria de un(a) prevencionista de riesgo.

  - TRAZADO Y REPLANTEO

Esta partida se ejecutará de acuerdo a dimensiones indicadas en planos y al lugar donde se emplazarán las cámaras. Corresponderá al profesional que, en representación a la empresa, esté a cargo de la obra, la supervigilancia de la absoluta y total exactitud de estos trabajos. Los ejes y niveles principales de referencia de la obra se materializarán mediante niveleta corrida, los puntos de ejes se marcarán con el trazado de las excavaciones se realizará con cal blanca o tiza molida con auxilio de alambre N° 18. El replanteo de las fundaciones, en el caso de HA, se hará en el fondo de las excavaciones sobre el emplantillado con tiza y lienza a tensión. No se realizarán ni recepcionarán partidas posteriores sino se encuentra aprobado la definición de trazados y niveles de la construcción.

  - LETRERO DE OBRAS

Se consulta la ejecución e instalación de un letrero de obra, con leyenda y detalles conforme a indicación de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

El letrero estará ubicado en el lugar más visible del proyecto, colocado a una altura adecuada que permita su lectura desde el exterior, con los refuerzos necesarios para su estabilidad. El contratista será responsable de que el letrero de obra se encuentre en buen estado hasta la recepción definitiva de la obra.

En el caso de Letrero de Obra, este deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

- Dimensiones: 3,6 m x 1,5 m valla tipo A

- Materialidad de polimero PVC de alta Resistencia, tipo pendón o pasacalle

- Tipo de tipografía: Gob.

- CL Colores corporativos: C0 M90 Y75 K0 (Rojo). C100 M55 Y0 K0 (Azul).

- Imagen: 72dpi a tamaño.

- Impresión: Vinilo PVC o autoadhesivo, con tintas solventadas con filtro UV

- El Equipo Proyectista será quien suministrará la fotografía o render del proyecto.

La ubicación del Letrero de Obra será entregada por la Unidad técnica municipal y deberá ser instalado dentro del plazo máximo 20 días corridos una vez entregada los puntos de ubicación por la UTM, deberá ser fotografiado para ser presentado en el Estado de Pago en forma impresa y digital.

  - TRAMITACIÓN, PERMISOS Y AUTORIZACIONES

La Empresa, deberá tramitar los permisos de ocupación de BNUP (Dom) y Rotura de Pavimentos (Serviu), según corresponda. Serán responsabilidad del contratista tramitar a su costo los permisos, pagos de derechos Municipales y a otras instituciones que intervengan en la realización de las obras. Será de su responsabilidad los inconvenientes que se presenten por no cumplir con estos requisitos.

La empresa deberá considerar la instalación provisoria y autonoma de electricidad y sanitaria para el uso de trabajadores.

- OBRAS CIVILES

  - RETIRO Y TRASLADO DE POSTE

Se consulta un retiro y traslado de poste ubicado en Avenida 8 con Calle D, con 12 metros de alto el cual debe ser llevado a la bodega municipal, y cuyos elementos deben ser entregados al Encargado de la Central Municipal de Cámaras. Se debe considerar la reconexión del Empalme Eléctrico y las respectivas excavaciones, fundaciones y un nuevo canastillo para la reposición del poste por uno nuevo con su respectivos componentes y equipos considerados en estas especificaciones técnicas.

  - POSTES PARA CÁMARAS

Los postes a utilizar deben cumplir con todas las especificaciones solicitadas y serán del tipo galvanizado doble en caliente con su respectivo brazo de suspensión. El anclaje será por medio de una fundación de hormigón armado, canastillo galvanizado doble en caliente y su respectiva puesta a tierra de protección y servicio.

Las características técnicas mínimas exigidas para los postes son las siguientes:

- Altura efectiva de 12 metros desde su placa base

- Fabricado en acero A-36 de 4 mm de espesor en todos sus tramos.

- Sección octogonal de ensamble telescópico.

- Diámetro superior 100 mm.

- Diámetro inferior 200 mm.

- Placa base redonda de 20 mm de espesor y lado 420 mm y pernos de anclaje galvanizados (4 unidades).

- Galvanizado por inmersión en caliente según norma de galvanizado chileno Nch 3346-2013.

- Contar con rieles tipo perfil de 3 mm de espesor mínimo galvanizados para la fijación de gabinetes.

- Los rieles deben ser estar soldados al poste y galvanizados en conjunto con el poste.

- Tapa de registro integrada al poste de un mínimo de 400X60mm, con cierre de seguridad de acero inoxidable.

- Sistema de soporte para puesta a tierra en su interior.

- Capacidad de resistir 0,5m2 de exposición al viento en la punta del poste.

- Cumplir norma chilena Nch 432 of 71, viento campo abierto.

- Se deben considerar ductos interiores en PVC para los alimentadores eléctricos y para los conductores de protección y neutralización. Se usará barra tipo Copperweld 3/4"x1,5mt la cual debe cumplir UL en el recubrimiento de cobre.

- La unión entre barra tipo Copperweld y conductor de tierra se debe hacer por medio de termo fusión Cadweld Plus o similar.

- La superficie de terminación de los postes deberá ser lisa, sin rebaba de soldadura u otro desperfecto que pueda ocasionar algún accidente a los peatones, dado los lugares de alto tráfico peatonal en que estos elementos estarán instalados.

La terminación de los postes será el galvanizado en caliente proveniente del proceso de fabricación de los elementos, por lo que no se considerará ningún tipo de pintura de terminación. Se deberá tener especial cuidado en el traslado e instalación de los postes, protegiéndolos convenientemente para así evitar cualquier desperfecto que se presente en la superficie y en sus accesorios, evitando puntos que permitan la oxidación de la estructura metálica.

  - BRAZO DE CÁMARAS

Este brazo metálico se utilizará como soporte para fijar las cámaras según sea el caso. El brazo metálico o soporte de la cámara va fijados en postes.

Las características técnicas mínimas exigidas para los brazos de cámara son las siguientes:

- El brazo metálico o soporte de la cámara debe estar fijado en poste con abrazaderas galvanizadas en caliente.

- El brazo metálico debe tener un largo efectivo mínimo de 3 m.

- Debe fabricarse utilizando cañerías de acero galvanizado norma ISO 65 de mínimo 2 pulgadas nominales (2,9mm espesor) para el tramo horizontal.

- El brazo debe considerar un refuerzo/soporte superior diagonal que minimice la vibración del brazo. Este elemento debe ser fabricado en cañerías de acero galvanizado norma ISO 65 de mínimo 1,5 pulgadas nominales (2,9mm espesor). No se aceptarán refuerzos tipo piola acerada con tensores.

- El brazo en su totalidad debe ser galvanizado por inmersión en caliente.

Se deberá presentar un plano genérico y ficha técnica del poste que acredite el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos.

El contratista deberá entregar una memoria de cálculo correspondiente al proyecto, la que deberá estar firmada por un profesional del área de la construcción que acredite el cumplimiento de la norma chilena Nch 432 of 71, viento campo abierto. Esta memoria debe considerar el poste completo con todos los elementos instalados, incluyendo brazo, cámaras, gabinete, antenas, etc.

Con todo, se deberá ajustar la instalación y soporte según recomendaciones del fabricante de la cámara escogida.

  - FUNDACIONES

La empresa deberá efectuar las calicatas que correspondan, para la correcta instalación de las estructuras.

No será autorizada la modificación de elementos existentes en el subsuelo de los lugares de fundación, como ductos o cañerías de cualquier tipo, cámaras, matrices, canales de regadío, etc.

Las fundaciones deberán tener las dimensiones necesarias, de acuerdo al proyecto de cálculo y a las especificaciones del proveedor de los postes, considerando la altura de los postes a utilizar, la carga que deberán soportar, el tipo de terreno de fundación, etc.

Las fundaciones deben ser construidas con hormigón calidad G20 mínimas preparadas en terreno. Se estima una fundación con las siguientes dimensiones: 100 cm x100 cm x120 cm.

Las bases de los postes (placa base, atiesadores y pernos de anclaje) deben quedar bajo el nivel de pavimento (según normativa legal vigente de accesibilidad universal), por lo que no debe tener elementos que sobresalgan.

Además, los postes deben quedar fuera de la senda peatonal, ciclovías y pasos de rodados para no interferir la movilidad universal.

  - PUESTA A TIERRA

Se deberá conectar a tierra cada estructura mediante alambre desnudo de cobre de una sección mínima de 16 mm2, el que deberá ser conectado mediante prensa a un extremo de una barra Copperweld o similar de 5/8”, de largo mínimo de 1 metro, hincada en el fondo de la excavación y el otro extremo del alambre a la parte superior del anclaje del poste.

  - GABINETES DE EQUIPOS

En cada punto de cámara se deberá instalar un gabinete metálico para alojar el tablero eléctrico, borneras de distribución, fuentes de poder, transformadores, switches ethernet y todos los elementos de interconexión y energización del punto de cámara.

Las características técnicas mínimas a cumplir serán:

- Anti vandálico con sistema de alarma, este deberá estar adosado en la parte superior de la estructura, a 80 cms. de la ubicación de la cámara;

- Gabinete metálico;

- Construcción en acero con pintura anticorrosiva;

- Protección de ingreso IP66 o NEMA 4;

- Medidas referenciales: 600x600x210;

- Doble chapa;

- Placa de montaje galvanizada.

  - TABLERO ELÉCTRICO

Dentro de cada gabinete se implementará un tablero eléctrico con los siguientes elementos:

- Placa de montaje galvanizada.

- Protección Termomagnética según capacidad del empalme eléctrico.

- Protección Diferencial de 30mA y 25ª.

- Riel DIN y Borneras para:

  - FASE – NEUTRO Empalme (previo UPS)

  - FASE-NEUTRO (post UPS)

  - Conexión de Conductor de Protección (Tierra Protección)

  - EMPALMES ELÉCTRICOS

Respecto al empalme eléctrico necesario para el funcionamiento de cada punto de cámara, el contratista deberá tramitar la ejecución de los empalmes ante la empresa distribuidora y su oferta deberá incluir todos los costos asociados a las obras eléctricas de construcción de empalme eléctrico, según las normas eléctricas para empalmes de baja tensión, según las intersecciones descritas en el anexo técnico.

Se deberá considerar la tramitación integral de un empalme de Baja Tensión con tarifa BT-1 o BT-2 con equipo de medida necesario para el funcionamiento de cada punto de cámara. El tipo de tendido de cable de acometida dependerá del tipo de red de distribución presente en el lugar de emplazamiento del punto de cámara. Si la red es aérea, se deberá construir un empalme aéreo, y si es subterránea, el empalme será subterráneo.

Para la instalación del empalme eléctrico en cada uno de los puntos de cámara, se requerirá sea mediante instalador certificado SEC.

- CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN.

El sistema deberá contemplar equipamiento tecnológico de alto estándar, que incorpore algoritmos de última generación con el objeto de facilitar el reconocimiento de patrones para la detección de diversas situaciones a través de las imágenes observadas.

En este contexto, el uso de analíticas de video, permitirá a los operadores de cámaras de seguridad optimizar sus tiempos de respuesta ante una alerta y/o evento capturado por la cámara.

Un evento de analítica de video puede generar diversas alertas y respuestas en el sistema VMS. Esto, ya que la industria del rubro ya no se enfoca únicamente en el monitoreo de imágenes propiamente tal, sino que también, en la observación del comportamiento de personas en un escenario como una planta industrial, tiendas retail, centros comerciales u oficinas de atención al cliente. Para ello, la incorporación de algoritmos “inteligentes” a cámaras de seguridad permite contar con funciones analíticas de video inteligentes tales como:

- Conteo de personas.

- Mapa de zonas calientes (mapas de calor).

- Gestión de filas (líneas/colas).

- Otros patrones de analítica.

Además, deberá contar con tecnología tipo “aprendizaje profundo” (este término no hace referencia a marcas comerciales) que utiliza un proceso de aprendizaje en capas que permite a la computadora clasificar, almacenar y acceder a los datos, a los que posteriormente se puede referir para el aprendizaje. Este es un proceso acumulativo mientras más elementos tiene para basarse, mejor será la clasificación - por lo tanto, el 'aprendizaje' será mejor y más efectivo.

- PUNTO DE VISUALIZACIÓN SEGÚN APLICACIÓN.

Los requerimientos y criterios mínimos para este subsistema son los siguientes:

  - CÁMARAS PTZ PARA EXTERIOR

Las características mínimas son las siguientes:

Sensor y lente:

- Sensor 1/1.8ʺ Progressive Scan CMOS de 4MP

- Shutter time 1/1 s to 1/30000 s.

- Funciones Día / Noche con sensibilidad al infrarrojo: se requiere que la cámara pase a modo b/n en condiciones de baja luminosidad de forma automática como mínimo. Tecnología IR para noche no es restrictivo.

- Color: 0,002 Lux

- B/W: 0,0002 Lux

- 0 Lux con IR ON.

- Iluminación infrarroja de al menos 150 metros u otra tecnología que cumpla.

- Auto Focus / Auto Iris, o similar.

Zoom:

- Zoom óptico de 32X y digital de 16X o superior, con distancia focal mínima de 5,7 mm.

Mejoras de imagen:

- Manejo de Back Light, o función similar.

- Optical Defog o función similar.

- Estabilizador de imagen electrónico.

- 120dB WDR (Wide Dynamic Range).

Video:

- Compresión de video H.265/ H.264/MJPEG, al menos.

- 3 Streams de video simultáneos (principal y secundarios).

- Resolución de imagen en Stream de video principal 30 fps, 2560 × 1440

- Función de codificación de video inteligente.

Audio:

- Compresión de audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/PCM.

- entrada de audio / salida de audio.

Funcionalidad PAN/TILT:

- Cámara con funcionalidad de posiciones preestablecidas, patterns y patrols.

- Domo con posibilidad de rotación horizontal continua de 360° y vertical de al menos de 110°.

- Debe permitir visión sobre la línea del horizonte.

Alarmas:

- Entradas de alarma /salidas de alarma.

Almacenamiento interno:

- Memory card slot, support microSD/SDHC/SDXC.

- Función para sincronización automática de imágenes almacenadas en tarjeta de memoria en casos de interrupción de comunicación con grabador de video.

Red:

- Protocolos IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP.

- Compatibilidad con Protocolos compatibles con los VMS existentes pudiendo extraer las funcionalidades de la cámara propuesta si esta fuera la forma de dichos VMS. Se acepta que la analítica esté en el VMS, que puede ser una condición del centro de monitoreo en particular.

Seguridad:

- Máscara de privacidad tipo Mosaico.

- Autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP).

- Registro de log avanzado para auditoría de seguridad.

Patrones de analítica:

- Clasificación de personas basada en “Aprendizaje profundo” si la solución de reconocimiento se utiliza en cámara o hibrido con VMS.

- Detección y captura de rostro.

- Auto Tracking inteligente (PTZ) para seguimiento de humanos y/o vehículos.

- Protección inteligente de perímetro: Detección de intrusión, cruce de límite, entrada y salida de área.

- Detección de Eventos: Detección de equipaje desatendido, detección de remoción de objetos, detección de excepciones de audio, u otra que se señale en las bases de licitación.

- Filtrado inteligente de falsas alarmas generadas por luces, animales, ramas de árbol, etc.

Mecánica y medio ambiente:

- IP67 Standard, IK10, 6000V Protección Rayos, Protección de Sobretensión y Protección de Transientes de Voltaje.

Factores ambientales:

- Cámaras deben ser consideradas las condiciones ambientales extremas que puedan sufrir según lugar de instalación, tales como los siguientes ejemplos:

- Resistencia a altas oscilaciones térmicas

- Funcionamiento en temperaturas extremas

- Corrosión Marina

- Protección y/o disuasión a aves de gran tamaño (ej: Pato Yeco)

- Granizo y/o Nieve

- Viento

- Niebla

- Lluvias extensas

- otros

  - CÁMARAS FIJA DE RECONOCNIMIENTO FACIAL

Las características mínimas son las siguientes:

Sensor y lente:

- Sensor 1/1.8ʺ Progressive Scan CMOS de 4MP. (mínimo y según VMS instalado requiera)

- Shutter time 1/1 s to 1/100,000 s.

- Color: 0,002 Lux

- B/W: 0,0002 Lux

- 0 Lux con IR ON.

- Lente Varifocal motorizado de 2,8 a 12 mm.

- Iluminación infrarroja “al menos” 50 metros.

- P-Iris.

Mejoras de imagen:

- Manejo de Back Light, o función similar.

- Defog o función similar.

- Estabilizador de imagen electrónico.

- 140dB WDR (Wide Dynamic Range).

Video:

- Compresión de video H.265/ H.264/MJPEG, al menos.

- 3 Streams de video simultáneos (principal y secundarios).

- Resolución de imagen en Stream de video principal 30 fps, 2560 × 1440 o la resolución que el VMS requiera.

- Función de codificación de video inteligente.

- Función para adaptación automática de flujo de video de acuerdo a condición de red.

Alarmas:

- Entradas de alarma /salidas de alarma.

Almacenamiento Interno:

- Memory card slot, support microSD/SDHC/SDXC.

- Función para sincronización automática de imágenes almacenadas en tarjeta de memoria en casos de interrupción de comunicación con grabador de video.

Red:

- Protocolos IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP.

- Compatibilidad con Protocolos compatibles con los VMS existentes pudiendo extraer las funcionalidades de la cámara propuesta si esta fuera la forma de los actuales VMS. Se acepta que la analítica este en el VMS, que puede ser una condición del centro de monitoreo en particular.

Seguridad:

- Máscara de privacidad.

- Autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP).

- Encriptación de flujo de video AES-256.

- Registro de log avanzado para auditoría de seguridad.

Patrones de analítica:

- Detección, clasificación y captura de rostros avanzada basada en “Aprendizaje profundo”.

- Ángulo de detección de rostros: -60° a 60° horizontal y -40° a 40° vertical.

- Detección y captura sobre 10 rostros simultáneamente.

- De usarse reconocimiento en el borde, la cámara debe ser capaz de tener alta asertividad bajo los 200pxl entre ojo y ojo.

- Estadísticas de conteo de personas (esperado)

- Clasificación de personas en aprendizaje profundo (esperado).

- Protección inteligente de perímetro: Detección de intrusión, cruce de límite, entrada y salida de área.

- Mascara de privacidad o mosaico para los rostros en el reconocimiento facial, en estaciones de operadores como funcionalidad.

Mecánica y medio ambiente:

- IP67 Standard, IK10.

Factores ambientales:

- Cámaras deben ser consideradas las condiciones ambientales extremas que puedan sufrir según lugar de instalación, tales como los siguientes ejemplos:

- Resistencia a altas oscilaciones térmicas

- Funcionamiento en temperaturas extremas

- Corrosión Marina

- Protección y/o disuasión a aves de gran tamaño (ej: Pato Yeco)

- Granizo y/o Nieve

- Viento

- Niebla

- Lluvias extensas

- Otros

  - CÁMARA MULTIDIRECCIONAL (360°)

Las características mínimas son las siguientes:

Sensor y lente:

Cámaras Multisensor (panorámica)

  - Ocho sensores 1/1,9ʺ Progressive Scan CMOS de 2MP.

  - Shutter time 1/1 s to 1/30000 s.

  - Color: 0,005 Lux

  - B/W: 0,0005 Lux

  - Lente 5mm F2.0 por cada sensor.

  - Vista 360° horizontal conformada por multisensores.

Cámara PTZ incorporada

  - Sensor 1/1,9ʺ Progressive Scan CMOS de 2MP.

  - Shutter time 1/1 s to 1/30000 s.

  - Función Día / Noche con sensibilidad al infrarrojo: se requiere que la cámara pase a modo b/n en condiciones de baja luminosidad de forma automática.

  - Color: 0,002 Lux

  - B/W: 0,0002 Lux

  - 0 Lux con IR ON.

  - Iluminación infrarroja de al menos 150 metros.

  - Auto Focus / Auto Iris, o similiar.

Zoom:

Cámara PTZ incorporada: Zoom óptico de 36X y digital de 16X o superior, con distancia focal mínima de 5,6 mm.

Mejoras de imagen:

Cámaras Multisensor (panorámica)

• Manejo de Back Light, o función similar.

• WDR Digital o superior.

Cámara PTZ incorporada

• Manejo de Back Light, o función similar.

• Optical Defog, o función similar.

• Estabilizador de imagen electrónico.

• 120dB WDR (Wide Dynamic Range).

Video:

Cámaras Multisensor (panorámica)

• Compresión de video H.265/H.264/MJPEG al menos.

• 3 Streams de video simultáneos (principal y secundarios).

• Resolución de imagen en Stream de video principal dual (2) 4096x1800 a 30 FPS,

conformando la visual en 360°.

• Función de codificación de video inteligente.

Cámara PTZ Incorporada

• Compresión de video H.265/H.264/MJPEG al menos.

• 3 Streams de video simultáneos (principal y secundarios).

• Resolución de imagen Stream de video principal hasta 1920x1080 a 30 FPS.

• Función de codificación de video inteligente.

Audio:

Compresión de audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/PCM.

Entrada de audio / salida de audio.

Funcionalidad PAN/TILT:

Cámara PTZ Incorporada

- Cámara con funcionalidad de posiciones preestablecidas, patterns y patrols.

- Domo con posibilidad de rotación horizontal continua de 360° y vertical de al menos de 105°.

- Debe permitir visión sobre la línea del horizonte de al menos 15°.

Alarmas:

Entradas de alarma / salidas de alarma.

Almacenamiento interno:

Memory card slot, support microSD/SDHC/SDXC.

Función para sincronización automática de imágenes almacenadas en tarjeta de memoria en casos de interrupción de comunicación con grabador de video.

Red:

Protocolos TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE. Compatibilidad con Protocolos compatibles con los VMS actuales pudiendo extraer las funcionalidades de la cámara propuesta si esta fuera la forma de los actuales VMS. Se acepta que la analítica este en el VMS, que puede ser una condición del centro de monitoreo en particular.

Seguridad:

Máscara de privacidad tipo Mosaico.

Autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP).

Registro de log avanzado para auditoría de seguridad.

Patrones de analítica:

Cámaras Multisensor (panorámica)

• Protección inteligente de perímetro: Intrusión, cruce de límite, entrada y salida de área.

Cámara PTZ Incorporada

• Clasificación de personas y vehículos basada en “Aprendizaje profundo”.

• Detección y captura de rostros.

• Auto Tracking inteligente (PTZ) para seguimiento de humanos y/o vehículos.

• Protección inteligente de perímetro: Detección de intrusión, cruce de límite, entrada y salida de área.

• Detección de Eventos: Detección de equipaje desatendido, detección de remoción de objetos, detección de excepciones de audio, u otra que se señale en las bases de licitación.

• Filtrado inteligente de falsas alarmas generadas por luces, animales, ramas de árbol, etc.

Mecánica y medio ambiente:

IP66 Standard, IK10, 6000V Protección Rayos, Protección de Sobretensión y Protección de Transientes de Voltaje.

Factores ambientales:

Cámaras deben ser consideradas las condiciones ambientales extremas que puedan sufrir según lugar de instalación, tales como los siguientes ejemplos:

• Resistencia a altas oscilaciones térmicas

• Funcionamiento en temperaturas extremas

• Corrosión Marina

• Protección y/o disuasión a aves de gran tamaño (ej: Pato Yeco)

• Granizo y/o Nieve

• Viento

• Niebla

• Lluvias extensas

• otros

### Micro SD.

### Los ofertantes deben de proporcionar a cada cámara, una tarjeta de memoria MicroSD de 128GB para las siguientes funciones:

- Grabación continua de la visualización de las cámaras.

- Generar con este dispositivo, consolidación de grabaciones contra storage en caso de que la comunicación no se encuentre disponible, esto desde microcortes hasta días sin visualización. Esta función debe de ser utilizada con los sistemas de VMS actuales

### UPS.

En cada poste debe instalarse una UPS de las siguientes características:

- Capacidad de potencia necesaria para soportar el equipamiento electrónico que se instalará en cada poste específico y autonomía mínima de 30 minutos en caso de corte del suministro eléctrico. Asimismo, se debe incluir las baterías y el reemplazo de éstas en caso de superar su vida útil durante el período del contrato;

- Tecnología Online de Doble conversión, para así proteger ante variaciones de línea;

- Interfaz de monitoreo SNMP;

- Las UPS de cámaras se ubicarán en un gabinete metálico aéreo.

### Switch gigabit ethernet.

Todo el equipamiento IP que comprende la solución local de cada punto de cámara si fuera necesario, deberá ser interconectado a través de un Switch Gigabit Ethernet que cumpla con los siguientes requerimientos mínimos:

- 8 puertos 10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X

- Corte Industrial y Montaje en Riel DIN

- Capacidades:

• Switching fabric de 16Gbps/non-blocking

• Switch Throughput@64Bytes de 11.9Mpps

• 8000 entradas en table MAC Address

- Seguridad:

• IEEE 802.1X

• Cliente RADIUS

• Mapeo IP-MAC

• Filtro de MAC

• Static MAC address

• DHCP Snooping y DHCP Option82

• STP BPDU guard, BPDU filtering y BPDU forwarding

• Prevención de ataques de DoS

• ARP inspection

• IP source guard

- Soporte de Funciones L2+:

• 802.1Q tagged-based VLAN

• Hasta 256 VLAN groups

• 802.1ad Q-in-Q tunneling

• Voice VLAN

• Protocol VLAN

• Private VLAN (Protected port)

• GVRP

• STP

• Link Aggregation Protocol LACP

### PDU:

En gabinetes aéreos en postes debe considerarse una PDU para conectar los dispositivos que necesiten energía.

### Patch Panel:

### En salas de control, en la construcción posible de puntos de red, se debe utilizar patch panels poseen con puertas RJ45 de 8 contactos en su cara frontal. La conexión posterior está fabricada según el standard IDC 110 (conexión por desplazamiento de aislación).

### En su cara posterior, contiene etiquetas que permiten conectar tanto en wiring T568A como T568B, así también posee ordenadores para la correcta posición de los cables para su conexión. La construcción del chasis es realizada con acero reciclado de alto impacto, lo que favorece su vida útil.

### Características del Patch Panel

- Tipo		: Copper patch panel

- Height 		: 44.45 mm   |   1.75 in

- Weight		: 0.86 kg   |   1.90 lb

- Width 		: 482.60 mm   |   19.00 in

- Categoría	: ANSI/TIA 6

- Current Rating	: 1.5 A -  20 °C   / 1.5 A - 68 °F

- Insulation Resistance	: Minimum 500 MOhm

- Flammability Rating 	: UL 94 V-0

- Operating Temperature: -10 °C to +60 °C (+14 °F to +140 °F)

- Relative Humidity	: Up to 95%, non-condensing

- Safety Standard 	: cUL   |   UL

- Storage Temperature	: -40 °C to +70 °C (-40 °F to +158 °F)

- Total Ports		: Quantity 24

- Material Type 		: High-impact, flame retardant, thermoplastic | Powder-coated

- Plug Insertion Life	: Minimum   750 times

- Plug Retention Force	: Minimum 30 lbf | 133 N

- Wiring			: T568A | T568B

### Conduit:

- Las canalizaciones en c.a.g. (conduit galvanizado) deberán estar ejecutadas considerando lo siguiente:

- Antes de tender una c.a.g., deberá verificarse que esté libre de materias extrañas.

- Los extremos de los c.a.g. se deberán rebajar por lo menos con 9 hilos tipo NPT, debiéndose aplicar lubricantes adecuados durante esta labor, a objeto de evitar saltaduras en los hilos.

- Ninguna cañería podrá ser soldada o calentada.

- Los c.a.g. se unirán entre sí mediante coplas atornilladas, las cuales deberán sellarse con masilla, la que será conductora para permitir la continuidad eléctrica del conjunto.

- Las curvas de los ductos EMT o c.a.g. se comprarán o se doblarán con curvadoras hidráulicas, respetándose los radios mínimos indicados en NEC, tabla 346-10. No se permitirán curvas con radios inferiores a 10 veces el diámetro del ducto. Todas las curvas deberán presentar una superficie pareja libre de hendiduras.

- Los extremos de las c.a.g. deberán ser repasados con escariador, de modo de eliminar toda rebarba o elementos filosos que pudiesen destruir o debilitar la aislación de los conductores.

- Los conduit serán cortados a escuadra.

- La entrada a caja, cuando ésta no tenga unión roscada, deberá terminar en boquilla y contratuerca, de material galvanizado.

- Se cuidará que las fijaciones de la EMT y c.a.g. no transmitan ningún esfuerzo a las cajas o gabinetes.

- Todas las EMT y c.a.g. deberán tener un recorrido perfectamente paralelo o perpendicular a las estructuras principales de la sala y entrarán o saldrán de cajas o elementos de unión en forma perpendicular a sus paredes.

- Las c.a.g. se fijarán en general por medio de abrazaderas galvanizadas y perfiles tipo “Unistrut”, salvo indicación contraria. Se aceptará el uso de pernos de zincado electrolítico u otros similares. Los soportes serán galvanizados aceptándose el uso de rieles comerciales existentes, de dimensiones estándar: 19x35, 35x35 y 42x42 del tipo RUC de “Unistrut”.

- En general se evitará soldar los perfiles “Unistrut” a la estructura para no dañar el tratamiento anticorrosivo de ambos elementos, utilizando elementos apernados especialmente diseñados a tal objeto (abrazaderas para viga).

- Los perfiles “Unistrut” que sea necesario soldar a la estructura del edificio y previa autorización de la ITO, deberán ser objeto de tratamiento posterior anticorrosivo.

El espaciamiento máximo de las fijaciones de cañerías estará dado por la tabla siguiente:

| CONDUIT | ESPACIAMIENTO |
| --- | --- |
| [Pulgadas] |  |
| 3 / 4 “ | 1.5 Mts. |
| 1” – 2” | 2.0 Mts. |
| 2 1 / 2” | 2,00 Mts. |

- Los c.a.g. deberán tener una fijación a una distancia máxima de 1 metro de cada caja de salida.

- Los c.a.g. deberán quedar protegidas en sus extremos, desde el momento de su instalación hasta el momento de su uso, con un método apropiado, por la ITO.

- Los hilos de los c.a.g. deberán lubricarse con un lubricante de buena calidad que tengan zinc o grafito. Este lubricante debe ser aprobado por el ITO.

- Las uniones se apretarán firmemente para proporcionar una trayectoria de baja resistencia para las corrientes de fuga a tierra y para prevenir la entrada de humedad.

- No deberá existir una desviación mayor de 180° en un tramo de Conduit entre dos cajas o accesorios. En caso de existir la necesidad de tener una desviación mayor, se deberán instalar cajas intermedias. Para distancias entre cajas de derivación no superiores a 5 metros se aceptará una desviación de 270° sin cajas intermedias.

- SISTEMA DE TRANSMISIÓN.

El sistema debe considerar tecnología de transmisión a través de redes propias o de terceros que se encuentren debidamente autorizadas al momento de la puesta en marcha del sistema. Se aceptarán medios de transportes que cumplan con las especificaciones de cálculo de throughput de cámaras especificadas por el fabricante de forma robusta y estable.

La tecnología de comunicación deberá considerar un dimensionamiento para la transmisión acorde a las exigencias propias del sistema. La comunicación debe estar asegurada mediante protocolos de encriptación y garantizar el medio utilizado, sus configuraciones y monitoreo para contar con una adecuada plataforma de comunicaciones en todo el transcurso de la explotación del sistema. En el caso que ocurran deficiencias en la transmisión, ya sea por diferencias de cálculo y/o capacidades determinadas inicialmente, serán asumidas por el contratista todas las mejoras o ajustes necesarios para mantener un óptimo nivel de operación. Todo costo mensual relativo a las comunicaciones (equipos, especialistas, monitoreo, soporte, etc.) debe estar incluido en su oferta técnica.

En todos los casos, el oferente debe hacerse cargo tanto del enlace de última milla del punto de cámaras, así como los puntos de repetición y las troncales de comunicación (backhaul) para transportar el video a cada centro de monitoreo.

En el caso de las redes inalámbricas, el oferente deberá tramitar con la autoridad competente las autorizaciones que sean necesarias.

Cual sea su solución a nivel de transmisión y comunicación siempre el oferente será el responsable de los cálculos necesarios que soporten. Como mínimo, se exigirán las siguientes capacidades reales por punto de cámara según solicite el fabricante:

El Oferente debe considerar y emplear en su solución global, las medidas de seguridad atingentes a resguardar:

- Intromisión, adulteración y/o degradación al sistema y por tanto al contrato

- Interceptación, captura, explotación, procesamiento, modificación y/o divulgación no autorizada de la información.

Finalmente, debe aplicar estándares, normativas y mejores prácticas tales como:

- Encriptación de enlaces.

- Restricción de accesos a servicios (sólo orígenes y destinos conocidos).

- Procedimientos con acciones y restricciones que delimiten el acceso a los datos contenidos, tales como: “información recabada por la solución, webservices, estructuras de datos, usuarios y contraseñas”. Esto incluye tanto a empleados directos como terceros.

  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN INALÁMBRICO

Este ítem integra todo el equipamiento necesario con su respectiva instalación para realizar una correcta trasmisión datos a través de un sistema de Inalámbrico transmitiendo los datos e imágenes de todas las cámaras satisfaciendo todos los requerimientos solicitados para este sistema.

De acuerdo a ubicación de cámaras se deberá conectar las cámaras hacia central de monitoreo con sistema de antenas de la norma de transmisión de datos WIMAX con frecuencias entre 4.9 - 6 GHz, 2x2 MIMO, con topología de red, punto a punto o multipunto, según corresponda, protocolo síncrono, con arreglo de antenas, como mínimo deberá contar los enlaces con encriptación AES 128.

La tecnología WIMAX se basa en enlaces con línea vista, por lo que de existir algún obstáculo el Oferente deberá resolver mediante repetición la funcionalidad del enlace.

Esto considera el planeamiento de la solución de comunicaciones requerida, el detalle de mejoramiento de infraestructura eléctrica y gabinete, el recableado de fuerza y datos por punto.

La instalación, la integración de redes inalámbricas deben garantizar lo siguiente:

• Una alta confiabilidad

• Un alto rendimiento.

• Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del día, sin congestiones.

• Video en tiempo real.

• Seguridad en la transmisión de datos.

• Facilidad de uso.

• Fácil para instalar y operar.

• Módulos pequeños que requieran poca energía.

• Poder adicionar cámaras en cualquier punto de Video-Vigilancia.

• No interferencia a otros espectros de comunicación como son Radio, Televisión, otras redes particulares de wireless, etc.

La malla propuesta debe soportar el tráfico de datos de a lo menos de 50 MB por punto de Video-Vigilancia (ancho de banda efectivo), desde cada punto de cámara. Los canales que agrupen a varios puntos de Video-Vigilancias deberán tener la característica de escalabilidad y garantizar el ancho de banda para transmitir los datos. El sistema debe estar diseñado para soportar, como mínimo, la transmisión 1080p a 30 cuadros por cámara.

Se deberá presentar un diseño y site survey acabado para solucionar la conectividad de cada punto de cámara, cumpliendo estrictamente con los siguientes criterios:

• Tráfico de 250 Mbps Ethernet.

• Tráfico de 50 Mbps Ethernet.

• Enlaces con líneas vista despejadas, incluyendo al menos el 60% de la zona de Fresnel

para cada enlace o salto inalámbrico.

La Postación adicional que sea necesaria para montar la malla de comunicaciones de transmisión, debe siempre considerar su entorno, por lo cual el diseño y materiales utilizados no deben tener un impacto alto respecto a su entorno urbanístico de la comuna. La plataforma inalámbrica debe tener las siguientes características:

• Ser equipamiento carrier class industrial

• Soportar arquitecturas punto a punto y punto multipunto

• Anchos de banda desde 50 Mbps o 250 Mbps en solución Punto a Punto.

• Permitir operar en modo MIMO o Diversidad para cada Suscriptor.

• Anchos de banda garantizados en capa Ethernet (no en el aire)

• Trabajar con tecnologías propietarias de modulación y acceso al medio

• Asignación asimétrica de ancho de banda con capacidad de asignación dinámica para solución punto a punto.

• Operar con tecnología Tima Division Dúplex (TDD) para acceso al medio, con time slots garantizados para cada suscriptor (no se aceptará tecnología que permita sobresuscripción de ancho de banda ni asignaciones en base a CIR/MIR)

• Operar en el rango de bandas de 4.9 GHz a 6.0 GHz Universal.

• Permitir anchos de banda de canal de 5, 10, 20 40 y 80 MHz.

• Soporta Modulación Adaptativa.

• Debe contar con Analizador de Espectro Incorporado.

En relación con la utilización del espectro Radioeléctrico, las frecuencias de operación disponibles para ser utilizadas deben respetar las normativas vigentes en Chile y sus modificaciones.

El sistema debe soportar una configuración que permita el cambiar las cámaras de lugar, sin que se requiera cambios mayores a la configuración base del sistema. El diseño propuesto de la red de comunicaciones deberá ser presentado en su oferta técnica, indicando detalladamente el equipamiento asociado, frecuencias de operación y condiciones de operación en términos de trabajo con y sin línea de vista, para ello deberá acompañar de planos y diagramas de las redes consideradas junto con las zonas de cobertura y lóbulos de radiación que estén cubiertos para la factibilidad de instalación de los sistemas portátiles.

Antenas 50 Mbps: Se consulta la provisión, instalación y puesta en marcha de 04 antenas con topología Punto a Punto, según tabla de enlaces.

- Rendimiento de 50 Mbps.

- Antena de exterior

- Grado Telco, extremadamente robusto en entornos hostiles.

- Admite la sincronización dentro del sitio para maximizar la capacidad.

- Rendimiento asimétrico configurable.

- Tecnologías avanzadas OFDM y MIMO para operación en nLOS/NLOS.

- Antena integrada de 22dBi.

- IP-67.

- Deberá operar en modo suscriptor y punto a punto.

- Debe incluir fuente de alimentación POE.

- Consumo de potencia 15 W.

- Compatible 100% Estación Base

Antenas 250 Mbps: Se consulta la provisión, instalación y puesta en marcha de 03 antenas con topología Punto a Punto, según tabla de enlaces.

- Rendimiento de 250 Mbps.

- Antena de exterior

- Grado Telco, extremadamente robusto en entornos hostiles.

- Admite la sincronización dentro del sitio para maximizar la capacidad.

- Rendimiento asimétrico configurable.

- Tecnologías avanzadas OFDM y MIMO para operación en nLOS/NLOS.

- Antena integrada de 22dBi.

- IP-67.

- Deberá operar en modo suscriptor y punto a punto.

- Debe incluir fuente de alimentación POE.

- Consumo de potencia 15 W.

- Grado de cobertura mínimo 120 °

ENLACES

| Antena 1 | Antenas 2 |
| --- | --- |
| Calle C con Av. 04 Antena 50 Mbps | Torre Recepción. Calle A con Av. 5 Antena 250 Mbps |
| Calle D con Av. 07 Antena 50 Mbps | Torre Recepción. Calle A con Av. 5 Antena 250 Mbps |
| Calle P con Av. 11 Antena 50 Mbps | Torre Recepción. Calle A con Av. 5 250 Mbps |
| Av. 11 con Av.14 Antena 50 Mbps | Torre Recepción. Calle A con Av. 5 250 Mbps |

Debe ser un sistema robusto y seguro, con capas de encriptación múltiples y autentificación, por ende, el sistema debe soportar la encriptación de datos de punta a punta.

# Alimentador POE Antenas:

Se consulta la provisión e instalación de 12 alimentador POE para antenas.

- Velocidad de transmisión de datos 10/100/1000 Mbps.

- 802.3at compatible con clasificación de 2 eventos.

- Compatible con versiones anteriores de IEEE802.3af.

- Inyector Gigabit PoE de un solo puerto 30W (PoE+).

Switch POE:

Se consulta la provisión, instalación y puesta en marcha de switch con las siguientes características:

- 4 puertos.

- Puerto con alcance de hasta 250 metros a 10mbps.

- Switch POE capa 2.

- Soporta estandard IEEE802.3af y IEEE802.3at indistintamente.

- Cumple con IEEE802 .3, .3u, .3ab/z .3X.

- Posee 2 puerto 100 Base-T (RJ45 Cat 5E)

- Posee 4 puertos 100 Base-T (RJ45 Cat 5) PoE.

- puertos POE 30 watts cada uno.

- 1 puerto POE 60 watts.

- Capacidad switching 1.8Gbps.

- La toma de conocimiento de la falla por parte del contratista a través de sistemas digitales (email y/o CRM), en un plazo no mayor a 4 horas.

- Informar el tiempo de respuesta estimado para la resolución del problema y la normalización del servicio a través de sistemas digitales (email y/o CRM).

- Informar a las partes a través de sistema digitales (email y/o CRM) el término de la contingencia, quedando a la espera de la recepción conforme por parte del ITO del sistema.

La empresa debe disponer de un número telefónico de contacto para horarios hábiles, un teléfono celular y dirección de correo para horarios no hábiles que será atendido por el profesional de turno para establecer e indicar el problema solicitado.

Antena:

El oferente deberá determinar la altura necesaria y elementos de infraestructura requerida para la máxima cobertura y alcance del sistema de radiocomunicaciones según las diferentes condiciones geográficas y físicas del lugar a intervenir. La antena se adosará y anexará a estructura existente de la azotea, ademas de considerar:

Mástil telescópico.

- Hasta 12 metros

- Galvanizado

- Elemento de soporte como tensores, guardacabos, piola, entre otros según cálculo respectivo.

  - SALA DE MONITOREO

### Workstation de monitoreo y hardware asociado:

Se consulta workstations tipo PC de alta gama, monitores profesionales y videowall para efectos de monitoreo en vivo de las cámaras, acceso a grabaciones, acceso a servidor de analíticos y cualquier trabajo asociado a la explotación de las nuevas cámaras. Se darán requerimientos diferenciados de acuerdo a la cantidad de cámaras.

Workstation:

  - PC Desktop Procesador Intel Core i7-9700.

  - RAM 16GB.

  - Disco Duro SSD para Sistema Operativo y Software de Monitoreo de 240GB.

  - Disco Duro SATA3 7200RPM para almacenamiento de 1TB.

  - Grabador de DVD.

  - Sistema Operativo Windows 10 Profesional o superior

  - Microsoft Office 2019 Professional Plus o superior, que incluya Outlook y cuya licencia sea de   pago único.

  - Tarjeta de Red RJ45 10/100

  - Teclado y Mouse.

Monitor personal:

  - Monitor LED 34” UltraWide 21:9 o similar

  - Resolución 3440 x 1440.

  - Tiempo de Respuesta 4ms.

  - Entradas de Video HDMI y Display Port.

Monitor Videowall:

  - Tamaño de 49”

  - Resolución 1080p.

  - Uso 7x24 profesional.

  - Brillo de 500 nits.

  - Ancho de Bisel= 2,25mm (izquierda/arriba) / 1,25mm (derecha/abajo)

  - Incluir soportes y montaje en pared.

Joystick:

  - Para el control en tiempo real de las funciones PTZ de las cámaras, así como para el acceso rápido a funciones de la plataforma VMS existente, el proyecto contempla un joystick de Operación PTZ.

  - Consola de operación de cámaras PTZ.

  - Incluye Joytick Triaxial.

  - Incluye botones programables.

  - Conexión Serial RS232 o USB.

  - Debe estar 100% integrada con plataforma VMS del municipio.

### UPS:

Todo el equipamiento de la sala de control deberá energizarse a través de una UPS Online de Doble Conversión con las siguientes características:

  - UPS Online de Doble Conversión.

  - Potencia necesaria para soportar el equipamiento electrónico que se instalará en cada poste específico y autonomía mínima de 30 minutos en caso de corte del suministro eléctrico. Asimismo, se debe incluir las baterías y el reemplazo de éstas en caso de superar su vida útil durante el período del contrato.

  - Salidas: Bornera, Conectores C13 y/o C19.

  - Formato Rack 19”. Debe incluir kit de montaje en rack.

  - Debe incluir tarjeta de monitoreo SNMP y software de monitoreo para Windows.

### Control de acceso IP:

Se consulta el control de acceso biométrico para sla de monitoreo y sala de servidor, la que debe considerar todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento en la puerta de alta seguridad instalada.

- Tecnología para lectura de Huella Dactilar, Tarjeta de Proximidad y Teclado.

- Capacidad para gestión de 3.000 huellas y 3.000 tarjetas de proximidad.

- Capacidad para almacenamiento de 100.000 eventos.

- Software de Administración.

- Comunicación TCP/IP y RS485.

- Interface para Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida y Alarma.

### Controladora de Video Wall:

El videowall debe de tener dispositivo de control que sea compatible con lo actual si existe y si es nuevo coherente con lo ofertado. Debe ser compatible con el VMS y poder ser usado por supervisores y/o operadores según sea el perfilamiento dado.

- INGENIERÍAS, HABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA PUNTOS DE CÁMARA.

  - LICENCIAS SECURITY CENTER GENETEC

Se consulta la provisión de licencias de integración de las cámaras, al software V.M.S Genetec Security Center 5.9.5.3 (5000.3013). El Identificador del sistema corresponde a GSC-170104-174633.

La integración y configuración de las cámaras IP al software V.M.S Genetec Security Center debe considerar el respaldo de grabación de 60 días corridos.

  - CENTROS DE MONITOREO - VISUALIZACIÓN Y GRABACIÓN DE IMÁGENES.

En términos generales, se deberá priorizar la integración de las nuevas cámaras a la plataforma de teleprotección/televigilancia existente en el municipio o dependencias de Carabineros cubriendo los aspectos de monitoreo en vivo de alta calidad, analítica de video, control PTZ y funciones asociadas, grabación permanente y retención continua de las imágenes en su máxima resolución.

El oferente debe considerar toda la infraestructura computacional y de comunicaciones necesaria para soportar el procesamiento y monitoreo de las nuevas cámaras, de acuerdo a la cantidad de estas. En términos generales, esta infraestructura se resume en lo siguiente:

Software:

- Licencias de Software VMS de sistemas existentes.

- Licencias de Sistemas Operativos.

- Renovación de contrato de actualizaciones y soporte tipo SMA/CARE/Advantage de las plataformas durante todo el período de contrato.

- Actualizaciones permanentes de las plataformas VMS y sistemas operativos para llevarlos a la última versión.

- Si fuera necesario por el crecimiento de la plataforma, realizar upgrade de versión (ej. De Estándar a Profesional) de la plataforma VMS.

Hardware:

- Servidor de grabación y gestión de flujos de video, para soportar la carga de visualización y almacenamiento por 60 días de las nuevas cámaras.

- Servidor de analíticos de borde cuya función principal sea la de consolidar los eventos de analíticas y la detección de rostros generados por las cámaras, y que permita generar los dashboards para el análisis de los datos recopilados, tanto para generar alertas en tiempo real, como para uso forense.

- Workstation tipo PC de alta gama para soportar la visualización en vivo de las nuevas cámaras.

- Monitores personales de 24” de uso 24x7

- Monitores de Videowall de 49” 24x7

- Joystick de operación PTZ.

- UPS Online de 3kVA.

Otros Elementos:

- Tendido y canalización de nuevo cableado de energía y datos para la nueva infraestructura a instalar.

- Ferretería menor, herrajes, accesorios de racks y montaje, etc, y en general, todo lo necesario para instalar la nueva infraestructura.

- Comunicaciones y transporte de señal (descrito en el apartado “Especificaciones técnicas del sistema de transmisión”.

El oferente deberá considerar para cada central de monitoreo un dispositivo de almacenamiento necesario para resguardar las imágenes capturadas, debiendo dimensionar en su solución, los tamaños de Storage necesarios para el almacenamiento de video por 60 días a la resolución y FPS máximos que permita la cámara, considerando la cantidad de puntos de visualización a implementar por comuna.

  - SOFTWARE PARA CENTRO DE MONITOREO LOCAL

Se requerirá la provisión e instalación de los siguientes componentes de software:

### Software VMS

- Licencias de conexión de cámaras para las plataformas VMS existentes. Deberá considerarse una (1) licencia por cada cámara que se considere para el Municipio.

- Estas licencias podrán adquirirse individualmente o en paquetes, según el esquema de licenciamiento de cada plataforma VMS

- En algunos casos, la nueva cantidad de cámara podría exceder la capacidad máxima de un determinado tramo de licenciamiento VMS (por ejemplo, Standard). Si esto sucede, el oferente deberá considerar en su oferta el upgrade de versión (por ejemplo, a Professional) que permita al VMS escalar a su nuevo tamaño.

- Se deberá considerar la renovación del contrato de actualizaciones y soporte de la plataforma VMS (ej: CARE/SMA/Advantage/ProSupport, etc) por un período equivalente a la duración del contrato. Esto garantizará que los VMS se encuentren actualizados permanentemente, tanto en minor como en major releases.

- Opción válida es recambio y nueva estandarización en VMS. El proveedor debe de justificar el nuevo diseño.

### Sistemas operativos:

- Se deberán considerar las licencias de los Sistemas Operativos que vengan instalados en la nueva infraestructura de hardware descrita en estas especificaciones.

- Estos Sistemas Operativos se deberán mantener actualizados durante todo el contrato.

  - HARDWARE PARA CENTRO DE MONITOREO LOCAL

Se requerirá la provisión e instalación de los siguientes componentes de hardware.

Servidor de video:

Se debe instalar un servidor de grabación y gestión de streaming de video que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos que se describen a continuación. En el caso del almacenamiento de video, se darán requerimientos diferenciados de acuerdo a la cantidad de cámaras. Dependiendo del paradigma, el almacenamiento podrá ser NVR o Servidor. Las características mínimas solicitadas son, además a los requerimientos de los fabricantes:

- Formato rack estándar.

- Controlador de Discos Interna con soporte de RAID 0,1,10,5,6,50,60.

- Doble fuente de poder redundante.

- NIC de 2 x 1GE.

- Incluir bisel frontal y accesorios de instalación en rack.

- Incluir sistema operativo de ser servidor (licenciado) si es el caso

Se debe entregar la configuración de este dispositivo para la central de monitoreo entregando capacidad de storage necesario, la distribución de discos que se realizará junto con memoria de cálculo de este punto junto con la de throughput.

Servidor de gestión de analíticas:

Se deberá instalar un servidor de analíticas cuya función principal sea la de consolidar los eventos de analíticas, y que permita generar los dashboards para el análisis de los datos recopilados, tanto para generar alertas en tiempo real como para uso forense.

Los requerimientos para este servidor gestión de analíticas son ejemplificados como el siguiente (Según marcas pueden variar y debe de especificar funcionalidades, cuantificación de la funcionalidad, configuración y cantidad de dispositivos).

- Debe permitir entrada de video IP para 32 canales.

- El sistema de red debe transmitir a un ancho de banda, tanto de entrada como de salida, de a lo menos 200 Mbps.

- Debe poseer al menos las siguientes resoluciones de grabación: 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA.

- El formato de decodificación que debe soportar debe ser al menos: H.264/H.265/MPEG4.

- La resolución de grabación debe soportar al menos: 12MP/8MP/ 6MP/ 5MP/ 3MP/ 1080p /UXGA /720p/ VGA.

- Debe tener capacidad para al menos 8 discos duros SATA de mínimo 10 TB cada uno.

- Debe poseer 2 interfaz de red RJ45 10/100/1000Mbps Ethernet auto adaptativa.

- Debe tener al menos 2 interfaces USB 2.0 o superior.

- Debe soportar arreglo de disco: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10.

- Deberá soportar una fuente de poder de 100 a 240 VAC.

- Modo de trabajo configurable normal o de repuesto en caliente para constituir un sistema de respaldo en caliente N + 1.

- Su temperatura de operación deberá oscilar entre los -10°C y los 55°C y entre 10% y 90% de humedad de operación.

- Función para sincronizar video cuando recupere de la interrupción de comunicación con grabador de video.

- Soportar canales de cámara captura de rostros hasta 6 MP, H.264/H.265.

- Soportar librerías de rostro.

- Soporta 100, 000 imágenes de rostro (este valor es referencial).

  - INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El contratista deberá complementar y ajustar información que den cuenta de la escalabilidad, adaptabilidad, complemento, operatividad y funcionamiento del sistema proyectado con sistema existente de televigilancia con la finalidad de garantizar un sistema integro, eficiente y eficaz.

Los nuevos puntos de visualización deben ser compatibles e incorporados al sistema de teleprotección/televigilancia instalado en el municipio y/o central de monitoreo de Carabineros, priorizando siempre la integración de dispositivos de arquitectura abierta.

- MANTENCIÓN DEL SISTEMA

El contratista deberá considerar mantenimientos preventivos y correctivos, que permitan asegurar el correcto funcionamiento del sistema, lo que considera captación de la imagen, estabilidad del sistema, transporte de la información, almacenamiento, respaldo y seguridad.

El mantenimiento preventivo y correctivo comprenderá la provisión de asistencia técnica y mano de obra especializada que se requiera para el correcto funcionamiento del sistema y/o corrección de eventuales fallas del mismo o de sus componentes. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones y medidas periódicas que el proveedor adopte para evitar su ocurrencia.

El adjudicatario deberá asegurar la calidad del sistema, manteniendo o mejorando el estándar de todas sus partes, piezas, equipos o infraestructura que requieran ser reemplazados, lo que deberá ser previamente acordado con la CTC, quien deberá dar previamente su aprobación.

En los informes mensuales de operación que deberá entregar el proveedor dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente al que informa, deberá señalar los trabajos realizados, indicando todos los detalles, observaciones, reemplazo de repuestos o piezas, etc., así como el estado actual del sistema.

  - MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo del sistema debe considerar lo siguiente:

- El adjudicado deberá cumplir mes a mes la calendarización de las mantenciones preventivas ofertadas.

- Revisión de todos los equipos del sistema al menos una vez en el mes, inicialmente para los equipos operativos, donde se deberá verificar su funcionamiento y reparar los defectos que se presenten, siempre que no signifiquen la intervención mayor de equipos.

- Apoyo en la gestión de los recursos humanos técnicos necesarios para mantener el óptimo nivel de operatividad del sistema, lo que comprende las siguientes actividades básicas, entre otras:

- Verificación, reparación, limpieza general y ajuste de los puntos.

- Revisión y lubricación de los sistemas mecánicos.

- Ajuste de sistemas eléctricos, electromecánicos y accesorios.

- Revisión de monitores y sistema de control y grabación, según corresponda.

- Verificación de conexiones y existencia de señal (ya sea por fibra óptica o inalámbrica) y energía, además de su respectiva gestión en caso de fallas.

- Informar de elementos que dificulten el área de visualización.

- Se deberán realizar trabajos de limpieza y pruebas de funcionamiento de todos los equipos ubicados tanto en terreno como en la sala de monitoreo y enlaces. En el caso de requerir apagar el sistema para realizar mantención, deberá dar aviso con un mínimo de 1 día de anticipación y en un máximo de 5 horas se deberá reestablecer el sistema, pudiendo extenderse este plazo previa autorización formal con de la Contraparte Técnica designada por la Subsecretaría.

- Incluye inspección visual, pruebas funcionales, calibraciones, configuraciones, inspección actualización de software y reposición de componentes defectuosos con potencialidad de futuras fallas a modo de prevenir daño.

- Nivelado, reapriete de pernos, sellado tapas de registro en postes de sustentación, pandeos desaplomo o fallas cada vez que sean detectadas y que puedan afectar al funcionamiento de las cámaras que sustentan.

- Revisión y lubricación de los sistemas mecánicos, ajuste de los sistemas eléctricos, electromecánicos, de sonido y accesorios, si lo requiriesen, además de la limpieza general de los equipos instalados tanto en las centrales de monitoreo, puntos de cámara y sistemas de apoyo.

- Se debe de considerar como parte de este tipo de mantenimiento, la reparación o cambio de cableado, conectores u otro material requerido para la conexión interna entre las cámaras y los puntos finales de las empresas proveedoras de energía y de transporte de señal.

- Los insumos para acceder al sistema completo (ej.: camiones pluma o para trabajar en altura, escalas, etc.), más los insumos para realizar aseo, así como repuestos básicos necesarios como consecuencia de las fallas en los componentes del sistema deberán incluirse en la licitación. Estos insumos deberán estar en stock del adjudicado, de tal manera de asegurar el oportuno y correcto funcionamiento del sistema en el menor tiempo posible, cuyo tiempo será de mutuo acuerdo con el mandante.

- Se deberá considerar como parte de este tipo de mantenimiento, la actualización constante del software asociado al sistema y de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

- Las actividades preventivas deberán ser efectuadas en días y horarios hábiles de acuerdo a la programación que se realice (excepcionando trabajos nocturnos debido a las condiciones de acceso, el cual debe de ser notificado y coordinado con anterioridad), salvo emergencias calificadas coordinadas entre ambas partes. Para estos efectos, el adjudicado deberá presentar mes a mes a la CTC la calendarización de las mantenciones preventivas.

- Se deberá realizar trimestralmente un Test Global del sistema.

- Todo lo relacionado con el mantenimiento de la red de transmisión.

- Debe contemplar la verificación de nivelado y ajuste de pernos en postes de sustentación cada vez que sean detectados pandeos o desaplomes que afecten el funcionamiento de las cámaras que sustentan

- El reemplazo de equipos o infraestructura deberá ser de las mismas o superiores características de las actuales, previa información y conformidad del CTC.

- Debe contemplar cualquier otro servicio de mantenimiento que se requiera para mantener operativo el sistema.

  - MANTENCIONES CORRECTIVAS. UPTIME Y SOPORTE COMPROMETIDO

Ante fallas del sistema el adjudicatario deberá aplicar el mantenimiento correctivo adecuado, para restablecer la operatividad del sistema en el menor tiempo posible. Este tipo de fallas deberán ser informadas a la contraparte técnica designada por la Subsecretaría, junto con la solución aplicada.

El adjudicatario será responsable del monitoreo permanente del sistema para su correcto funcionamiento. Si se detectan fallas ya sea por parte del adjudicatario, usuario final del sistema o por la CTC, se deberá considerar la atención en los tiempos de respuesta que a continuación se indican:

| Detalle evento | Tiempo esperado |
| --- | --- |
| Soporte requerimientos a todo evento | 7x24x365 |
| Ticket resolución (eventos normales en días y horas hábiles) * | hasta 8 horas |
| Ticket resolución (eventos normales en días y horas inhábiles) * | hasta 10 horas |
| Ticket resolución (eventos urgentes) ** | hasta 4 horas |
| Ticket resolución (actos vandálicos, eventos catastróficos, reposición) | 10 días corridos (máximo) |

(*) Que afecte a un punto específico

(**) Que afecte al menos al 50% o más del total del sistema o solución

(***) Los plazos señalados en la tabla anterior se contarán a partir de la notificación formal vía correo electrónico o el medio de comunicación designado para tal efecto en el acta de inicio del contrato, por parte de la CTC.

### Acuerdos de nivel de servicio:

La siguiente tabla, muestra los SLA (Acuerdos de nivel de servicio), a los cuales oferente se debe comprometer:

| Detalle evento | SLA esperado |
| --- | --- |
| Cámara operativa con comunicación y transmisión de datos | 99% anual |

El cálculo del cumplimiento de SLA, medido para cada cámara, será dado por:

SLA%=Ttotal-TdownTtotal*100%

Donde:

Ttotal : horas totales del año medido

Tdown : horas medidas en que un sistema se encuentre sin operación y/o caído

El cálculo de estos SLA se realizará durante el mes de enero de cada año, considerando el plazo en operación de cada cámara dentro del año calendario.

Se debe considerar equipamiento en spare para recambio por fallas y así cumplir con los SLA.

Quedan excluidas las siguientes causales para el cálculo de SLA o tiempos comprometidos, que esencialmente se identifican como motivos de fuerza mayor:

- Catástrofes naturales como inundaciones, terremotos u otras.

- Cortes masivos de energía eléctrica.

- Caída de postación, accidentes en vía pública, trabajos de terceros en vía pública, trabajos viales y cualquier acto no planificado o consecuencia de acto de terceros, que resulte en la afectación del medio de transmisión.

- Todo trabajo previamente planificado con la CTC por motivos correctivos o de mantenimiento necesario.

- GARANTIAS

Como parte de la propuesta global, el oferente deberá indicar un detalle del alcance de la garantía de 2 años, tanto de la instalación, como de los productos considerados teniendo la seguridad de reemplazo del mismo modelo. Esta garantía extendida debe considerar que cámaras, VideoWall y VMS deben cumplir con estos 2 años.

Para el caso de los productos de Cableado Estructurado y Fibra óptica, la garantía del sistema de cableado se deberá extender por un período mínimo de 3 años.

- CAPACITACIONES

El oferente deberá presentar un programa de capacitación sobre el sistema, las cámaras y el uso de software asociado al equipamiento a instalar. Esta capacitación se realizará a funcionarios municipales de las comunas pertenecientes a la línea adjudicada, con un mínimo de 3 funcionarios por municipalidad. En el caso de que las cámaras sean conectadas a dependencias de Carabineros, se deberá capacitar a la misma cantidad de funcionarios de esta institución.

La capacitación deberá ser realizada por profesionales que cuenten con las respectivas acreditaciones. Al final de la capacitación se deberá hacer entrega de un acta de certificación que acredite cumplimiento satisfactorio de dicha capacitación.

Requisitos mínimos del programa de capacitación:

- El programa de capacitación propuesto debe contemplar cursos para distintos perfiles de usuarios: administrador, técnicos y operadores del sistema.

- La capacitación deberá realizarse dentro de jornada y horario laboral.

- La capacitación deberá ser apoyada por presentaciones audiovisuales, material escrito y en CD.

- El lugar de capacitación será en las dependencias de la Sala de Control y Monitoreo o alguna sala facilitada por el municipio.

- Los tópicos mínimos a tratar en las capacitaciones serán:

- Conocimiento general del CCTV

- Tecnologías de CCTV

- Sección teórica de uso de equipos y software.

- Sección práctica de uso de equipos y software.

- Para cada tópico propuesto del programa de capacitación deberá indicar su

duración en horas cronológicas.

- ASEO Y LIMPIEZA DE LA OBRA

La partida comprende la ejecución de los trabajos de terminación y limpieza final en todo el sector afectado por el proyecto. Deberá contemplar la remoción de todos los materiales sobrantes a demás materiales de desecho, equipos y señales de toda el área comprendida dentro de los límites del proyecto. Será responsabilidad de la empresa adjudicada la limpieza total del lugar intervenido.

Nombre, Firma y Timbre de profesional

Encargado Técnico Proyecto