CARTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN

SISTEMAS AERONAVE NO TRIPULADAS DE TELEVIGILANCIA (DRONE)

______de________________ de 2024

Por medio del presente, el Alcalde(sa) que suscribe, se compromete a financiar los gastos asociados a la mantención y operación según la DGAC DAN-151 del proyecto denominado ________________________________________________. Además de asumir el compromiso de caución por la capacitación(es) al operador(es) derivado del proyecto para la correcta operatividad de este.

El sistema será operado por municipalidad de __________________________ con (n° de funcionarios) funcionarios municipales los cuales trabajan en (n° de turnos) turnos.

Además, se señala que las imágenes obtenidas con este proyecto, sólo serán utilizadas como medios de prueba ante un hecho delictual o de violencia, cuando la autoridad lo solicite.

Se extiende el presente certificado para ser presentado a la postulación del programa ______________________, de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad pública.

Nombre Firma y Timbre

Cargo

Municipalidad

PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN

SISTEMAS AERONAVE NO TRIPULADAS DE TELEVIGILANCIA (DRONE)

______de________________ de 2024

La Municipalidad de _________________________ a través de su Dirección de _____________________, certifica que se realizarán todas las gestiones técnicas y administrativas relacionadas con el proyecto denominado_______________________________________ para dar cumplimiento del correcto funcionamiento, según se detalla a continuación:

- Operación: toda operación de las aeronaves no tripuladas (Drone) será realizada bajo la normativa DAN– 151 de la Dirección general de aeronáutica civil.

- Mantención: con el fin de asegurar una adecuada operación y velar por la seguridad en los vuelos, se realizará un mantenimiento general después de 100 despegues y/o cada 30 hrs de vuelo, con las siguientes tareas:

- Revisión de la batería:

- Comprobar si la batería tiene daños y deformidades. Si hay algún signo de daños en la batería, se dejara de usar y se descargara al 10% o por debajo para su eliminación. Jamás se procederá a desarmar la batería.

- Revisar bornes de la batería y limpiar si se observa cualquier residuo. Esto le ayudará a asegurar una conexión más fiable.

- Comprobar si hay daños en los conectores de metal de alimentación de la batería. Si los conectores parecen quedamos, trate de limpiarlos.

- Revisar bornes de contacto en el compartimiento de la batería para asegurar que las clavijas están bien. Deberían poder establecer contacto fácilmente con los conectores de la batería y no deben doblarse.

- Comprobar los bordes de la batería. Si parecen quemados, púlalas con una lija o limpiar. Si hay una erosión grave, envíe la batería a reparar.

- Comprobar los componentes de plástico del soporte de la batería para ver que esté en buenas condiciones y que todos los tornillos o fijaciones estén asegurados. Esto evitará que la batería vaya aflojando durante el vuelo.

- Comprobación del encendido y despegue:

- Comprobar el desgaste de los cables servomotores. También confirme que los puntos de conexión todavía están en buenas condiciones.

- Revisar los cables de alimentación entre los brazos y la placa central, si están dañados, contactar con fabricante para su reparación.

- Escuchar los servomotores durante la transformación. Si hay un ruido fuera de lo normal, podría deberse a que los servomotores están desgastados

- Comprobar los tornillos guía. Si hay cualquier arañazo, abolladura o partículas de plástico en su inferior, contactar con el fabricante para preparar la reparación.

- Comprobar el Drone:

- Comprobar que todos los tornillos están ajustados adecuadamente.

- Comprobar si el Drone tiene roturas o daños. Si hay alguna razón para creer que hay daños detectables que podrían afectar a la seguridad del vuelo, consulte con el servicito técnico del fabricante

- Comprobar si hay daños en los tubos de carbono de los brazos.

- asegurar de que no hay obstáculos en el módulo GPS o a su alrededor o alrededor de las antenas del tren de aterrizaje. Se retirará cualquier obstáculo (tales como cintas con material conductor) que pudieran afectar o bloquear la señal.

- Comprobar que los trenes de aterrizajes derechos e izquierdos estén colocados en el mismo ángulo de inclinación.

- Comprobación de los motores:

- Comprobar los rotores, confirmando que no se hayan aflojado.

- Quitar las hélices y encienda los motores. Escuche atentamente. Si hay cualquier ruido contactar al servicio técnico del fabricante

- Quitar las hélices y encender los motores. Examinar cuidadosamente el borde del rotor y confirmar que el eje está perfectamente centrado en el motor. Comprobar que no haya una vibración anormal o excesiva. Si se detecta algún problema, se contactará con el Servicio de Asistencia Técnica del fabricante

- Comprobar si hay deformidades confirmando que el espacio entre el motor y la base del motor es uniforme. Si no, se contactara con el Servicio de Asistencia Técnica del fabricante

- Asegúrese de que los tornillos usados para asegurar la base del motor están bien sujetos y que los componentes de plástico alrededor de los motores están en buenas condiciones. Si no, por favor apriete los tornillos y se tomara contacto con servicio técnico para reparar cualquier componente de plástico roto.

- Comprobación de las hélices:

- Comprobar las hélices. Si hay algún doblez, rotura o agrietamiento en una hélice, no la utilice.

- Colocar la hélice en el motor, encienda el Drone, y póngalo en el suelo. Situarse a 1 metro del Drone y observe las hélices girando. Si puede ver dos capas de contorno de hélice diferentes cuando observa la hélice girando desde un lado, esta hélice está dañada y no debería usarse.

- Comprobación del IMU:

- Se Abrirá la aplicación de vuelo para comprobar el estado del IMU y se realizará una calibración avanzada. Se colocará el Drone en un ambiente fresco y en una superficie plana y estable (si el tren de aterrizaje está dañado, apoye el Drone con cuatro objetos de la misma altura). No tocando el Drone durante la calibración.

- Encender el Drone y escuche si hay algún ruido o vibración anormal del ventilador situado en la parte delantera del Drone.

- Comprobación del Sistema de Control y de Transmisión de Video:

- Comprobar las cuatro antenas en el tren de aterrizaje para asegurar que están bien sujetas. También compruebe cualquier dobladura o daño.

- Comprobar si hay daños en las antenas del mando a distancia.

- Comprobar si hay daños o desgaste en la correa para el cuello, reemplazar si es necesario.

- Comprobación del estabilizador y la cámara:

- Verificar el conector de montaje rápido de la cámara es un componente particularmente vulnerable. Si el estabilizador no se inicializa cuando se enciende, deja de funcionar después de la inicialización o deja de transmitir video a la aplicación, significa que el conector de montaje rápido podría estar desgastado. En ese caso, conectar con el servicio técnico del fabricante

- Comprobar los contactos de metal en la placa del conector de montaje rápido. Si alguno de los contactos está doblado, contactar con el servicio técnico del fabricante.

- Comprobar las clavijas de contacto en la placa del conector de montaje rápido. Si hay suciedad, frótelas con una goma de borrar hasta que estén limpias.

- Comprobar que el estabilizador es capaz de estabilizarse por sí solo. Si su rendimiento de estabilización se deteriora, contacte con DJI para su reparación.

- Comprobar si hay algún ruido anormal del ventilador cuando encienda el estabilizador. Esto podría indicar una vibración inusual y el ventilador debería reemplazarse.

- Comprobación del Sistema de Posicionamiento Visual

- Comprobar el objetivo de la cámara. Si se, detecta cualquier suciedad o residuo, limpie suavemente el objetivo.

- Comprobar y quitar objetos que pudieran bloquear los sensores.

- Asegurar de que el Sistema de Posicionamiento Visual está instalado firmemente en el Drone.

Nombre Firma y Timbre

Institución a cargo de la operación

CARTA DE COMPROMISO DE COORDINACIÓN DE REDES

______de________________ de 2024

Por medio de presente, la entidad __________________________________________________________, manifiesta su conformidad y apoyo al proyecto  denominado _________________________________________________, el cual es presentado por la entidad ___________________________________________________.

Comprometiendo la cooperación en las áreas de su competencia con el fin de poder lograr el cumplimiento de los objetivos presentados en el proyecto, el cual va en directo beneficio de la comunidad contemplada en la intervención.

La entidad ______________________________________________________ asume el compromiso en la participación activa y en conjunto a demás redes que el proyecto considere para el desarrollo de actividades relacionadas con la implementación.  El apoyo será coordinado con los responsables de la mencionada entidad o en su defecto con la Contraparte del proyecto asignado.

Se extiende el presente certificado para ser presentado a la postulación del programa _____________________, de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad pública.

Sin otro particular, se despide Atte.

Nombre Firma y Timbre

Coordinación de Redes

### CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA

### PROYECTO PREVENCIÓN SITUACIONAL

______de________________ de 2024

Por medio del presente, el Director del Departamento de _____________ de la Municipalidad de ____________________________ certifica que toma conocimiento del proyecto denominado __________________________y que cumple con la normativa vigente, contando con las factibilidades técnicas que permiten su ejecución.

Se extiende el presente certificado para ser presentado a la postulación del programa _________________________, de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad pública.

Nombre Firma y Timbre

Cargo

Municipalidad