# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIALES # SUBTIPOLOGÍA SISTEMAS DE COMUNICACIONES (SC)

| NOMBRE PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA |  |  |  |
| COMUNA |  | REGIÓN |  |
| FECHA |  | VERSIÓN N° |  |

•	TRAMITACIÓN SUBTEL

Se requiere para solicitud de permisos de radiofrecuencia a fin de utilizar el espectro radioeléctrico, según lo defina la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

•	RADIO BASE

o	VHF/UHF

o	Capacidad 16 canales mínimo

o	Salida alta potencia 25-45w VHF

o	Salida baja potencia 1-25w VHF

o	Frecuencia VHF 136-174Mhz / Frecuencia UHF403-470 MHz

o	Tipo Análogo/ Digital VHF.

o	Espaciamiento de canal 12,5 KHZ/25 KHZ.

o	Modulación FM 12,5 kHz: 11K0F3E   25 kHz*: 16K0F3E

o	Protocolo digital

o	AMBE + 2TM

o	MIL-STD

Figura 01:  Equipo base para comunicaciones

•	BATERÍAS

o	Batería de libre mantención

o	AGM

o	12 VDC o compatible con estación base

•	CANALIZACIÓN Y CONEXIONES

o	Cables de conexión

o	Conectores (RG-8U, entre otros)

o	Adaptadores.

o	Canalizaciones.

•	ANTENA ESTACIÓN BASE

o	Material:  Fibra Vidrio o de similares características.

o	Ganancia:  6 dB o superior.

o	Rango 140-174 MHz.

o	abrazaderas.

o	omnidireccional

o	Resistencia al viento

•	TORRE AUTOSOPORTADA

o	Torre autosoportada

o	Altura mínima 15 metros, la cual puede variar según las condiciones geográficas y físicas del

lugar a intervenir.

o	Tornillería

o	Placa superior

o	Mástil

o	Tensores y cables acerados

o	Galvanizado por inmersión en caliente.

o	la estructura deberá ser diseñada y construida dando cumplimiento a toda la normativa

legal vigente en nuestro

Figura 02:  Ilustración torre para estación base

•	EQUIPOS MÓVILES

o	Equipo portátil VHF.

o	Mínimo 16 canales programables.

o	Frecuencia de trabajo: 136-174 MHZ compatible con la estación base.

o	Baja potencia 1 W.

o	Alta potencia 5 W.

o	Espaciado de canal: 12.5KHz

o	Modulación de frecuencia: 16KφF3E / 11KφF3E (Analógico) 4FSK (Digital)

o	Modo de modulación FM: 12.5KHz: 11K0F3E

o	Modo digital 4FSK: 12.5KHZ: 7K60FXD (datos) / 7K60FXE (datos y voz)

o	Cargador de pedestal.

o	Batería.

o	Pinza para cinturón

o	Plástico resistente

o	Auricular

o	AMBE + 2TM

o	Protocolo digital

o	Caseta para equipos

Figura 03: Equipo portátil de comunicaciones

•	CAPACITACIONES

o	programa de capacitación en radiocomunicaciones puede abordar diversas áreas, desde los

principios básicos de la radiocomunicación hasta temas más avanzados como la seguridad,

protocolos de emergencia y regulaciones específicas. A continuación, te proporciono un

esquema general para un programa de capacitación en radiocomunicaciones.

- Introducción a las Radiocomunicaciones

- Regulaciones y Licencias

- Protocolos de Comunicación

- Seguridad en Radiocomunicaciones

- Prácticas Operativas

- Actualizaciones Tecnológicas

Nombre, Firma y Timbre de profesional

Encargado Técnico Proyecto